SILVER STAINING COMPATIBILE CON ANALISI MS

FISSAGGIO del gel

Staccare e immergere il gel in una soluzione fixing (FIX):

FIX:	50 % Metanolo (MetOH)

10% Acido acetico

Lasciare il gel in FIX per 10 min, rimuovere la soluzione FIX, lavare fino a pH neutro e procedere con la colorazione.

E’ possibile colorare all’argento il gel dopo una colorazione al Coomassie (se quest’ultima risultasse troppo poco sensibile), in tal caso è necessario lavare in acqua 3x 10 min fino ad avere un pH neutro (6-7) e non è necessario ripetere il Fissaggio.

SILVER STAINING

Prima di procedere alla colorazione assicurarsi che la soluzione acquosa in cui è immerso il gel sia a pH neutro, altrimenti lavare ancora.

Soluzioni da preparare (prepare fresche le sol di AgNO3 e di sviluppo)

Sensit: Na2S2O3 0,02% (0,1g in 500ml)  si può conservare a 4°C e si usa fredda

Silver: AgNO3  0,2% (0,1g in 50 ml)

Sviluppo: Vtot=50 ml 1,5g Na2CO3 + 1 ml Na2S2O3 0,02% 100 formaldeide 37% (non usare mai glutaraldeide: non è compatibile con la massa!)

Blocking: Acido acetico 6%

Sequenza

-	Immergere il gel nella sol Sensit (Na2S2O3)  per 2-3 min in agitazione

- 	Fare 2-3 lavaggi veloci  in H2O (2-3 min ciascuno)

- 	Immergere il gel nella soluzione Silver (AgNO3) per 25 min in agitazione

- 	Fare 2-3 lavaggi veloci  in H2O (2-3 min ciascuno)

- 	Immergere il gel nella sol di Sviluppo agitando un pò fino a contrasto ottimale: se la soluzione diventa gialla, rinnovare la sol di Sviluppo in cui è immerso il gel.

- 	Quando il contrasto è ritenuto ottimale, rimuovere velocemente la sol di Sviluppo e sostituirla con la sol di Blocking. Il gel può essere conservato in questa soluzione o in acqua (in quest’ultimo caso in particolare è suggerita la conservazione a 4°C per evitare formazione di muffe).

N.B.: Seguire con molta attenzione le Linee Guida per evitare contaminazioni